2016年TI杯大学生电子设计竞赛

A题：降压型直流开关稳压电源

# 1．任务

以TI公司的降压控制器LM5117芯片和CSD18532KCS MOS场效应管为核心器件，设计并制作一个降压型直流开关稳压电源。额定输入直流电压为UIN=16V时，额定输出直流电压为UO=5V，输出电流最大值为IOmax=3A 。测试电路可参考图1。

图1  电源测试连接图

# 2．要求

（1）额定输入电压下，输出电压偏差：∆UO=5V-UO≤100mV；      （10分）

（2）额定输入电压下，最大输出电流：IO≥3A；                        （10分）

（3）输出噪声纹波电压峰峰值：UOPP≤50mV(UIN=16V,IO=IOmax)；    （10分）

（4）IO从满载IOmax变到轻载0.2IOmax 时，负载调整率：

Si=UO轻载UO满载-1×100%≤5%      (UIN=16V)；               （10分）

（5）UIN变化到17.6V和13.6V，电压调整率：

SV=max⁡UO17.6V-UO16V,UO16V-UO13.6VUO16V×100%≤0.5%    (RL=UO16VIOmax)

（10分）

（6）效率η≥85%（UIN=16V，IO=IOmax）；                          （15分）

（7）具有过流保护功能，动作电流IOth=3.2±0.1A；                    （10分）

（8）电源具有负载识别功能。增加1个2端子端口，端口可外接电阻R(1kΩ-10kΩ)作为负载识别端口，参考图1。电源根据通过测量端口识别电阻R的阻值，确定输出电压，UO=R1kΩ(V)；                                            （10分）

（9）尽量减轻电源重量，使电源不含负载RL的重量≤0.2kg。              （15分）

（10）设计报告                                                      （20分）

| 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 方案论证 | 比较与选择 方案描述 | 3 |
| 理论分析与计算 | 降低纹波的方法 DC-DC变换方法 稳压控制方法 | 6 |
| 电路与程序设计 | 主回路与器件选择 其它控制电路与控制程序(若有) | 6 |
| 测试方案与 测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果及其完整性 测试结果分析 | 3 |
| 设计报告结构 及规范性 | 摘要、报告正文结构、公式、图表的完整性和规范性 | 2 |
| 总分 |  | 20 |

# 3．说明

  - 该开关稳压电源不得采用成品模块制作。

  - 稳压电源若含其它控制、测量电路都只能由UIN端口供电，不得增加其他辅助电源。

  - 要求电源输出电压精确稳定，∆UO>240mV或UOPP>240mV，作品不参与测试。